- 检测项目清单

| 序号 | 检测清单 | 单位 | 数量 | 备注 | 检测要求/成果体现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗型材及三性检测 | 组 | 1 | 常规 | 气密性等级6级 |
| 2 | 主要构件连接能力检测 | 组 | 1 | 常规 | / |
| 3 | 防护栏杆（护窗栏杆、楼梯栏杆）的水平推力检测 | 组 | 2 | 必检 | / |
| 4 | 安全玻璃的抗冲击性能检测 | 组 | 1 | 一检 | / |
| 5 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间、等防滑检测 | 组 | 1 | 必检 | 防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的 Bd、Bw级 |
| 6 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑检测 | 组 | 1 | 必检 | 防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级 |
| 7 | 室内空气质量现场检测 | m² | 4475.28 | 常规 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883规定限值的20% |
| 8 | 水质检测（管网末梢水） | 组 | 1 | 必检 | 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求 |
| 9 | 室内背景噪声检测 | 组 | 1 | 必检 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 |
| 10 | 主要构件现场隔声、楼板撞击声性能检测 | 组 | 1 | 必检 | 达到高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 |
| 11 | 现场照明照度、功率密度检测 | 功能区 | 14 | 必检 | 符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定 |
| 12 | 场地环境噪声检测 | 组 | 1 | 必检 | 场地现状昼间和夜间噪声检测（环境噪声值小于或等于2 类声环境功能区标准限值） |
| 13 | 房间室内温湿度检测 | 功能区 | 4 | 必检 | / |
| 14 | 门窗太阳得热系数 | 组 | 1 | 常规 | 得热系数值（不应高于节能计算书中太阳得热系数） |
| 15 | 屋面挤塑聚苯板保温材料燃烧性能 | 组 | 1 | 常规 | 燃烧性能等级（B1级） |
| 16 | 围护结构的传热系数检验报告 | 组 | 1 | 常规 | 围护结构的传热系数值（不应高于节能计算书中围护结构计算数据） |
| 17 | 隔热型材抗拉强度和抗剪强度试验报告 | 组 | 1 | 常规 | 抗拉强度和抗剪强度检测 |
| 18 | 室外灯具检测 | 组 | 1 | 一检 | 室外灯具的检测 |
| 19 | 室外照度检测 | 组 | 1 | 必检 | 室外照明的照度检测 |
| 20 | 管线腐蚀、抗老化、耐久性能和燃烧性能检测 | 组 | 1 | 一检 | 腐蚀、抗老化、耐久性能和燃烧性能 |
| 21 | 管材腐蚀、抗老化、耐久性能和燃烧性能检测 | 组 | 1 | 一检 | 腐蚀、抗老化、耐久性能和燃烧性能 |
| 22 | 节能取芯 | 组 | 1 | 常规 | / |
| 23 | 二氧化碳浓度检测 | 组 | 1 | 必检 | / |
| 24 | 水质检测报告 | 组 | 1 | 必检 | / |