| 上饶市妇幼保健院托育中心家具 总配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 班级/材料名称 | 详情介绍 | 人数 | 数量 |
| 1 | 托班家具 | 乳儿班 | 集中教学区 生活区 感统区 | 10 | 1 |
| 2 |  | 托小班 | 集中教学区 扮演区 益智区 阅读区 感统区 | 15 | 4 |
| 3 |  | 托大班 | 集中教学区 生活区 阅读区 扮演区 益智区 美工区 | 20 | 4 |
| 4 | 功能室家具 | 一楼 母婴室 |  |  | 2 |
| 5 |  | 一楼 隔离室 |  |  | 1 |
| 6 |  | 一楼 保健室观察室 |  |  | 1 |
| 7 |  | 二楼 向日葵小屋 |  | 40 | 1 |
| 8 |  | 二楼 多功能合班教室 |  | 60 | 1 |
| 9 |  | 三楼 情景模拟室 |  | 20 | 1 |
| 10 |  | 三楼 运动训练室（感统室） |  | 30 | 1 |
| 11 |  | 三楼 个训生活照护实训室 |  | 20 | 1 |
| 12 |  | 三楼 教具研发室 |  | 20 | 1 |
| 13 |  | 四楼 模拟体验婴幼儿健康护理实训室 |  | 20 | 1 |
| 14 |  | 四楼 绘本制作室 |  | 20 | 1 |
| 15 |  | 四楼 辅食制作室 |  | 20 | 1 |
| 16 |  | 五楼 绘画室 |  | 20 | 1 |
| 17 |  | 五楼 手工室 |  | 20 | 1 |
| 18 |  | 五楼 阅读室 |  | 20 | 1 |
| 19 | 办公家具 | 办公家具 |  |  | 1 |
| 20 | 定制柜体 | 定制柜体 | 教室三台、橱柜等 |  | 1 |

| 乳儿班 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 婴儿床 | 尺寸：103*65*87cm（±2cm） 1.床侧使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板，床板采用12mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板，甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.五金件选用环保五金、安全无毒。底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg 。 3.床底部有两个储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 10 | 件 |
| 2 | 婴儿学步车 | 尺寸：39*49*47cm（±2cm） 1.使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板。（提供饰面多层板 符合GB/T 40908-2021 《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》中多溴联苯、多溴二苯醚要求的，提供饰面多层板 GB/T 36022-2018 《木家具中氨释放量试验方法》中氨释放量小于0.3mg/L的第三方检测机构出具的的检测报告）。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 5. 提供产品高清图、爆炸图、三视图（须标明尺寸）、材料清单（含材料表和五金表，须标明名称、材质、颜色、数量、材料规格）。 | 1 | 件 |
| 3 | 音乐教学毯 | 尺寸：300*200cm（±2cm） 材质：尼龙，耐磨耐脏、易清洗、底部防滑设计。 厚度：0.7cm | 1 | 件 |
| 4 | 双镜面扶手 | 尺寸：120*14*90cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.本品含有两块安全防爆镜面，扶手为一根直径30mm的橡胶木实木圆棒。五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 5 | 80圆桌 | 桌面尺寸：80cm （±2cm） 直径 高度：36cm 1.桌面材料采用39mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.桌腿使用环保水性漆处理。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。，塑料件不易老化变色。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 6 | 幼教桌-80*60cm | 桌面尺寸：80*60cm （±2cm） 高度：36cm 1.桌面材料采用39mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。PVC材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求外侧采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 4.桌腿使用环保水性漆处理。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。，塑料件不易老化变色。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 7 | 可叠椅-16cm | 尺寸：33*34*32cm （±2cm） 座高16cm。 1. 材料采用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。椅子座板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 2. 椅子脚底使用塑料脚钉，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 5 | 件 |
| 8 | 中空二层柜 | 尺寸：82*32*51cm（±2cm） 。 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 9 | 中空三格柜 | 尺寸：82*32*51cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 10 | 双面图书柜 | 尺寸：60*35*60cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。产品内部使用条纹布来作为图书分区与收纳使用。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.侧板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 8.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 2 | 件 |
| 11 | 可移动宝宝餐椅 | 规格：约36*35*30cm（±2cm） 材质：PP材质，耐高温，耐腐蚀； 结构：底部两根横撑，可拆卸餐盘。 | 5 | 个 |

| 托小班 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 幼教桌-120*60cm | 桌面尺寸：120*60cm（±2cm） 。 高度： 49cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 2 | 幼教桌-80*60cm | 桌面尺寸：80*60cm（±2cm） 。 高度： 49cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 3 | 80圆桌 | 桌面尺寸：80cm（±2cm） 直径。 高度： 49cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 4 | 幼教椅-19cm | 尺寸：28*34*38cm（±2cm） 座高：19cm 1. 材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。 3.边缘使用环保水性漆处理。（提供水性漆符合GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》检测菌种为黑曲霉、蜡叶芽枝霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢的耐霉菌性能检测结果为0级的第三方检测机构出具的检测报告）。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.提供产品高清图、爆炸图、三视图（须标明尺寸）、材料清单（含材料表和五金表，须标明名称、材质、颜色、数量、材料规格）。 | 15 | 件 |
| 5 | 可堆叠便捷儿童床-130cm | 尺寸：130*57*23cm（±2cm） 1.四周床侧使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用9mm实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.床脚使用四个高强度ABS塑料件，塑料件不易老化变色。（提供塑料件符合GB/T 16422.2-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》与GB/T 250-2008《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样》的光老化试验中，检测时间不低于1000小时，外观等级不低于3级的第三方检测机构出具的检测报告）。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 5.提供产品高清图、爆炸图、三视图（须标明尺寸）、材料清单（含材料表和五金表，须标明名称、材质、颜色、数量、材料规格）。 | 15 | 件 |
| 6 | 可移动床架 | 尺寸：57*10*15cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 3.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 7 | 毛巾架 | 尺寸：69*40*70cm（±2cm） 1.材料使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.毛巾架上方有4条不锈钢挂钩，每条可以放置8条毛巾，底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 8 | 教具盒柜 | 尺寸：78*30*55cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 9 | 教具盒-小米色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求。 2.领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 9 | 件 |
| 10 | 洗涤台 | 尺寸：52*30*69cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。仿真水槽使用304不锈钢材质。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 11 | 贩卖台-绿 | 尺寸：80*30*115cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。产品顶部配有一条条纹布。柜体下方配一块黑板，含磁性，可用粉笔与水性粉笔书写。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 12 | 中空二层柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 13 | 黑板柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。柜体配一块黑板，含磁性，可用粉笔与水性粉笔书写。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 14 | 六格柜 | 尺寸：80*40*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 15 | 90度转角柜 | 尺寸：59*59*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 16 | 教具盒-小绿色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求。 2.领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 9 | 件 |
| 17 | 图书柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 18 | 移动书架B | 尺寸：66*55*45cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg 。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |

| 托大班 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 幼教桌-120*60cm | 桌面尺寸：120*60cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 2 | 幼教桌-80*60cm | 桌面尺寸：80*60cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 3 | 60小圆桌 | 桌面尺寸：60cm（±2cm） 直径。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 4 | 可叠椅-22cm | 尺寸：38*34*40cm（±2cm） ，座高22cm 1.材料采用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.椅子可以堆叠放置，能节省空间。靠背椭圆镂空设计，方便搬运。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 20 | 件 |
| 5 | 可堆叠便捷儿童床-130cm | 尺寸：130*57*23cm（±2cm） 1.四周床侧使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用9mm实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.床脚使用四个高强度ABS塑料件，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 20 | 件 |
| 6 | 可移动床架 | 尺寸：57*10*15cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 3.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 2 | 件 |
| 7 | 图书柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 8 | 双人沙发 | 尺寸：91*46*51cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.该产品包含两个PU材质坐垫。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 9 | 洗涤台 | 尺寸：52*37*80cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。仿真水槽使用304不锈钢材质。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、抽屉柜门与闭合缓冲、防夹手、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 10 | 综合料理柜 | 尺寸：61*32*90cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。顶部条纹布设计。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、抽屉柜门与闭合缓冲、防夹手、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 11 | 中空二层柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 12 | 黑板柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。柜体配一块黑板，含磁性，可用粉笔与水性粉笔书写。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 13 | 背板六格柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 14 | 蒙氏积木游戏桌 | 尺寸：80*80*47cm（±2cm） 1.桌面材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面四边使用挡边设计，能有效防止玩教具在使用过程中掉落。桌面下方两边各有三个储物格。 4.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 15 | 中空二层柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 16 | 画板柜-低 | 尺寸：80*40*81cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4. 配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 17 | 美劳用品柜 | 尺寸：98*30*65cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 18 | 教具盒-小绿色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 9 | 件 |

| 母婴室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 尿布台 | 尺寸：92*59*84.5cm（±2cm） 材质：榉木 | 1 | 件 |
| 2 | 哺乳单人沙发 | 尺寸：83*80*38cm（±2cm） ； 实木框架，高密度海绵，环保饰面材质 | 1 | 个 |

| 隔离室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 幼教桌-120*60cm | 桌面尺寸：120*60cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 2 | 可叠椅-22cm | 尺寸：38*34*40cm（±2cm） ，座高22cm 1.材料采用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.椅子可以堆叠放置，能节省空间。靠背椭圆镂空设计，方便搬运。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 3 | 可堆叠便捷儿童床-130cm | 尺寸：130*57*23cm（±2cm） 1.四周床侧使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用9mm实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.床脚使用四个高强度ABS塑料件，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |

| 保健观察室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 日常药品柜 | 主要材质：加厚冷轧钢板+不锈钢台面，尺寸：90cm*50cm*180cm（±2cm） | 1 | 套 |
| 2 | 带护栏诊察床定制 | 规格150cm*60cm*64cm（±2cm） （长宽高）， 床框采用2cm*4cm*0.8cm 方管床腿采用4cm*4cm*0.8cm方管， 左右两侧两根4cm*4cm*0.8cm，铝合金护栏， | 2 | 张 |

| 向日葵小屋 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 扇形桌 | 桌面尺寸：121*62cm （±2cm） 扇形。高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 4 | 件 |
| 2 | 幼教椅-22cm | 尺寸：28*34*44cm （±2cm） 座高：22cm 1. 材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 16 | 件 |
| 3 | 中空二层五格柜 | 尺寸：80*30*57cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 4 | 中空二层柜 | 尺寸：80*30*57cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 5 | 实木教具盒柜B | 尺寸：78*30*82cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性。，塑料件不易老化变色。 5.柜体内部使用36条PVC托条，可以放置18个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 6 | 教具盒-小米色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 18 | 件 |
| 7 | 通用系统柜-高 | 尺寸：108*30*80cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 8 | 中空二层五格柜 | 尺寸：80*30*57cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性，塑料件不易老化变色。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 9 | 教具盒-小米色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 18 | 件 |
| 10 | 蒙氏积木游戏桌 | 尺寸：80*80*47cm（±2cm） 1.桌面材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面四边使用挡边设计，能有效防止玩教具在使用过程中掉落。桌面下方两边各有三个储物格。 4.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 11 | 幼教桌-120*60cm | 桌面尺寸：120*60cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 12 | 二层柜 | 尺寸：80*30*57cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |

| 多功能合班小屋 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 可堆叠便捷儿童床-130cm | 尺寸：130*57*23cm（±2cm） 1.四周床侧使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用9mm实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.床脚使用四个高强度ABS塑料件，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 20 | 件 |
| 2 | 可移动床架 | 尺寸：57*10*15cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 3.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 2 | 件 |
| 3 | 幼教桌-120*60cm | 桌面尺寸：120*60cm（±2cm） 。 高度：52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 4 | 幼教桌-80*60cm | 桌面尺寸：80*60cm（±2cm） 。 高度：52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 5 | 椭圆桌 | 尺寸：80*60*42cm（±2cm） 1.产品使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 6 | 幼教椅-22cm | 尺寸：28*34*44cm（±2cm） 座高：22cm 1. 材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 20 | 件 |
| 7 | 五格柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 8 | 中空二层柜 | 尺寸：80*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 9 | 中空二层柜 | 尺寸：80*40*60cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 10 | 阶梯组合柜 | 尺寸：120*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 11 | 立式图书柜 | 尺寸：60*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 件 |

| 情景体验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 婴儿床 | 尺寸：103*65*87cm（±2cm） 1.床侧使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用12mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.五金件选用环保五金、安全无毒。底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg 。 3.床底部有两个储物空间，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 3 | 个 |
| 2 | 可堆叠便捷儿童床-130cm | 尺寸：130*57*23cm（±2cm） 1.四周床侧使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。床板采用9mm实木多层板，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.床脚使用四个高强度ABS塑料件，塑料件不易老化变色。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 5 | 件 |
| 3 | 80圆桌 | 桌面尺寸：80cm（±2cm） 直径 高度：36cm 1.桌面材料采用39mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.桌腿使用环保水性漆处理。 5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 4 | 可叠椅-16cm | 尺寸：33*34*32cm （±2cm） 座高16cm。 1. 材料采用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。椅子座板采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 2. 椅子脚底使用塑料脚钉，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 3 | 个 |
| 5 | 幼教椅-19cm | 尺寸：28*34*38cm（±2cm） 座高：19cm 1. 材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 5 | 件 |
| 6 | 儿童餐椅19CM | 尺寸：45*55*46cm（±2cm） ，座高22cm 1.材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.椅子靠背椭圆镂空设计，方便搬运；可搭配喂养餐盘固定使用，通过餐盘与座面板可锁定。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 7 | 中空二层柜 | 尺寸：82*32*51cm（±2cm） 。 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.侧板与顶板及其边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 个 |
| 8 | 双镜面扶手 | 尺寸：120*14*90cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.本品含有两块安全防爆镜面，扶手为一根直径30mm的橡胶木实木圆棒。五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 9 | 婴儿学步车 | 尺寸：39*49*47cm（±2cm） 1.使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 10 | 三格柜 | 尺寸：80*40*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 11 | 教具盒-小绿色 | 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 材质：塑料 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 6 | 个 |
| 12 | 六格柜 | 尺寸：80*40*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 13 | 洗涤台 | 尺寸：52*30*69cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。仿真水槽使用304不锈钢材质。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.拉手与旋钮与产品板件边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 14 | 灶台柜 | 尺寸：52*30*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。产品表面图案使用UV打印工艺，确保打印清晰，使用过程中不易褪色。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.拉手与旋钮使用环保木蜡油两底两面处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 15 | 六格柜 | 尺寸：80*40*50cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜体前后有两条直径35mm的橡胶木扶手设计，能满足低年龄段幼儿的抓握需求。两侧上方有椭圆镂空设计，便于搬运。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 16 | 感统9件组 | 尺寸：180*150*50cm（±2cm） 1.本品采用皮革材质。 2.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 1 | 个 |

| 运动训练室（感统室） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 组合攀爬架 | 尺寸：125*207*113cm（±2cm） 1.本品使用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.下方坐垫有一块PU材质坐垫。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.产品稳固安全，底部面积更大以六根支撑杆，产品重心低，保证结构安全。 | 1 | 件 |
| 2 | 感统攀爬组 | 尺寸：180*180*60cm（±2cm） 1.本品使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.台面由5mm地毯包裹。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 3 | 步行梯 | 尺寸：190*40*8cm（±2cm） 1.本品双侧使用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。中间连接使用30mm直径橡胶木无结疤圆棒。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 1 | 件 |
| 4 | 小三角攀爬 | 尺寸：47*35*31cm（±2cm） 1.本品双侧使用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。中间连接使用30mm直径橡胶木无结疤圆棒。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 5 | 跷跷板 | 尺寸：90*30*15cm（±2cm） 1.本品使用12mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 1 | 件 |
| 6 | 双镜面扶手 | 尺寸：120*14*90cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.本品含有两块安全防爆镜面，扶手为一根直径30mm的橡胶木实木圆棒。五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 件 |
| 7 | 感统综合攀爬 | 尺寸：230*220*40cm（±2cm） 1.本品采用皮革材质。 2.产品外侧有8块优质亚克力安全镜面。 3.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。 | 1 | 件 |

| 个训生活照护实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧生活照护实训区（盥洗、如厕、清洁区） | 多功能操作台 | 1.规格尺寸 ①整体：200*80*80cm（±2cm） ，可根据教室面积进行调整； ②水池：60*45cm（±2cm） ，可根据教室面积和需求调整； 2.材质 ①原木颜色，实木颗粒板，木质细腻无毛刺； ②储物柜和抽屉设计，优质仿大理石台面； 3.功能 ①配备电磁炉； ②储物柜和抽屉设计，便于分类存储物品； ③仿大理石台面，耐久耐用。 | 5 | 套 |
| 2 | 照护仿真实训区 | 模拟哺乳椅套组 | 1.规格尺寸：70cm×68cm×104cm（±2cm） （头枕可调高10cm）； 2.材质：实木框架+海绵材质； 3.功能：配有可调头枕、扶手枕和托脚凳。 | 2 | 套 |
| 3 |  | 模拟婴儿餐椅 | 1.规格尺寸：53*79*110cm（±2cm） ； 2.材质：pp材质； 3.功能 ①多种模式可切换：小睡篮、游戏椅、用餐椅、升降椅； ②后背四档调节，可实现平躺、半躺、坐立； ③静音滚轮，可拆卸，万向轮设计。 | 2 | 个 |
| 4 | 出行照护仿真实训区 | 模拟儿童推车 | 1.规格尺寸：92*102cm（±2cm） ； 2.材质：优质高碳钢材质 3.功能：可三段调节，配遮光沿，双向收车，可躺可坐。 | 2 | 辆 |
| 5 | 睡眠照护仿真实训区 | 模拟婴儿床 | 1.规格尺寸：床内径120*65cm（±2cm） ；床外径126*109*70cm（±2cm） ；适配床垫120*65cm（±2cm） ；适配床品120*65cm（±2cm） ； 2.材质：胡桃木。 | 2 | 张 |
| 6 | 其他 | 储物柜 | 1.储物柜尺寸120*185*35cm（±2cm）。尺寸可依据现场定制调整； 2.环保实木多层板，木质细腻无毛刺。 3.柜脚整齐一体成型柜脚。 | 1 | 套 |

| 教具研发室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点： 1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 2 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：1110*650mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便： 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 2 | 把 |
| 3 | 茶水柜 | 尺寸：800*400*800mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点： 1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 1 | 个 |
| 4 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800mm （±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 2 | 组 |

| 模拟体验婴幼儿健康护理实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能保健实训区 | 多功能操作台 | 1.规格尺寸 ①整体：200*80*80cm（±2cm），可根据教室面积进行调整； ②水池：60*45cm（±2cm），可根据教室面积和需求调整； 2.材质 ①原木颜色，实木颗粒板，木质细腻无毛刺； ②储物柜和抽屉设计，优质仿大理石台面； 3.功能 ①配备电磁炉； ②储物柜和抽屉设计，便于分类存储物品； ③仿大理石台面，耐久耐用。 | 5 | 套 |
| 2 |  | 模拟儿童椅 | 1.规格尺寸：35*42.5*45cm（±2cm）； 2.材质：pu皮，聚氨酯、榉木； 3.功能 ①高度可调节，满足 不同身高儿童； ②耐油污、耐磨损、舒适柔软。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 模拟隔离床 | 1、规格:单人床150*80cm（±2cm） ； 2、材质：榉木。 | 2 | 张 |
| 4 |  | 人体模型展示柜 | 1.环保多层板材；尺寸根据现场模型定制 | 1 | 套 |
| 5 | 晨检保健区 | 模拟晨检车 | 1.规格尺寸：（长*宽*高）50×32×70cm（±2cm） ； 2.材质：金属+板材。 | 2 | 辆 |
| 6 |  | 幼儿椅子 | 1.规格尺寸：35*42.5*45cm（±2cm） ； 2.材质：pu皮，聚氨酯、榉木； 3.功能 ①高度可调节，满足 不同身高儿童； ②耐油污、耐磨损、舒适柔软。 | 2 | 把 |

| 绘本制作室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多人桌 | 桌面尺寸：180*90cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.桌脚采用6条70mm直径无结疤橡胶木，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 2 | 教师办公桌 | 尺寸：100*50*75cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.产品左侧有一个可以带滑轨的键盘托，右侧有一个抽屉，右下方有一个可移动主机收纳托，底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、抽屉柜门与闭合缓冲、防夹手、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 3 | 实木教师椅 | 尺寸：35*41.5*65cm （±2cm） 座高35cm 1.本品使用16mm厚度别优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 2.整体使用环保水性漆处理。 3.五金件选用环保五金、安全无毒。 4.椅子底部使用15mm脚垫，有效保护椅子和地面的同时，还能起到防滑的作用。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 件 |
| 4 | 万用展示高柜 | 尺寸：80*30*120cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.展示柜有五层斜侧板，能有效将图书、作品等展示。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 | 1 | 件 |
| 5 | 立式图书柜 | 尺寸：84*30*85cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。前方踢脚板两侧末端配有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 6 | 收纳图书柜 | 尺寸：84*30*85cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用，前方踢脚板两侧末端配有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |
| 7 | 八格柜 | 尺寸：80*30*82cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.柜子最高层顶板与两侧侧板使用塑料连接件，增加柜子整体稳定性，塑料件不易老化变色。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 件 |

| 辅食制作室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 操作桌 | 材质：橡胶木 整体尺寸：157cm*83cm*90cm（±2cm） 柜子尺寸：83cm*35cm*90cm（±2cm） 桌子尺寸：122cm*64cm*57cm（±2cm） 1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.操作桌设有擀面杖收纳架、隐藏式盛面箱、工具收纳柜、工具挂钩、操作台、硅油纸切割盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求，减少以往上课的繁琐操作。 3.桌面UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。 4.操作桌设有隐藏式滑轨设计，桌面面板可进行抽拉，内部设有隐藏式盛面箱。 5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于幼儿操作使用 | 3 | 张 |
| 2 | 弧形操作台 | 材质：橡胶木 尺寸：120cm*44cm*60cm（±2cm） 1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.弧形操作台由两部分桌体组成，设有适宜的弧度，两个桌子可以拼接成S形或单独使用，桌面添加下沉式不锈钢残渣盆和下沉式304不锈钢盛面箱，与设施设备巧妙结合，在保留美观大气的同时还增加了收纳功能，扩大了桌面空间，增加了活动的便利性，桌面下方设有储物空间，桌腿由整张板材构成，美观稳固。 3.桌腿UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 5.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于幼儿操作使用 | 2 | 张 |
| 3 | 饼干凳 | 材质：橡胶木 规格：27cm*35cm（±2cm） 1.凳面采用3cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板 凳腿采用橡胶木，圆腿直径3.5cm. 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.饼干式造型，为教室增加氛围感，优质材质，摆放灵活，凳腿增加防滑设备，保证安全。 3.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于幼儿操作使用 | 18 | 个 |
| 4 | 六格柜 | 材质：橡胶木 尺寸：120cm*30cm*58cm（±2cm） 1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保，芯板橡胶木板 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.柜体增加UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。 3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 4.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于幼儿操作使用 | 1 | 个 |
| 5 | 电器柜 | 材质：橡胶木 尺寸：104cm*42cm*120cm（±2cm） 1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保,芯板橡胶木板 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.电器收纳柜设有不锈钢晾凉架，用于放置烘焙食物，提供专门的晾凉处也可以提高活动中的安全性。在收纳的同时还可进行操作和展示。 3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 4.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于放置电器 | 1 | 个 |
| 6 | 炒菜台 | 材质：橡胶木、尼龙 尺寸：120cm*40cm*140cm（±2cm） 1.主框架采用1.8cm厚度,ENF级优质环保,芯板橡胶木板 采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，所检项目均符合要求。 2.炒菜台左右两侧设有调料置物板和木铲架，安全卫生方便操作，底部储物柜方便工具的拿取与收纳。 3.UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。 4.炒菜台顶部精选PE原料，精密编织，防晒耐磨，增强家具的设计感。 5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于幼儿操作使用 | 1 | 个 |
| 7 | 趣味收纳洞洞板 | 材质：橡胶木、冷钢、铁艺 尺寸：60cm*120cm（±2cm） 规格： 短置物板1个 尺寸：23cm*10cm（±2cm） 长置物板1个 尺寸：34cm*10cm（±2cm） 置物盒2个 尺寸：10cm*10cm*4cm（±2cm） 置物篮1个 26cm*11cm（±2cm） 小木棍 20个 1.采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。 2.洞洞板配有置物板，用于置物，灵活使用，拿取方便。 用途：用于置物 | 1 | 张 |

| 绘画室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多人美术桌 | 桌面尺寸：180*90cm（±2cm） 。 高度： 52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.桌脚采用6条70mm直径无结疤橡胶木，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 2 | 多人构建桌 | 桌面尺寸：180*90cm（±2cm） 。 高度：52cm 1.桌面材料采用25mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.桌脚采用6条70mm直径无结疤橡胶木，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 6.桌面中间部位开槽，可以放置四个教具盒，用于储藏教具。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 3 | 林肯-实木扇形桌 | 桌面尺寸：121*62 cm（±2cm） 高度：52cm 1.桌面材料采用22mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.桌面底部使用1条PVC防变形条，有效防止实木弯曲、变形，塑料件不易老化变色。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.桌脚采用47mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理，桌面与桌脚采用尼龙材质塑料连接件，通过增大桌脚与桌面的接触面积，有效增强桌子结构的稳定性，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 3 | 个 |
| 4 | 幼教椅B-29cm | 尺寸：30*33*51cm（±2cm） 座高29cm 1.材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.椅子脚底使用四个全包围塑料件，有效保护椅子与地面的同时，能方便清洁，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 3.边缘使用环保水性漆处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 20 | 个 |
| 5 | 双面画架 | 尺寸：64*60*118cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.颜料盘材料采用22mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，边缘与桌腿使用环保水性漆处理。 5.每一面画板面板上配有两个固定不锈钢夹子，可以固定作品或者画纸使用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 6 | 组合展示柜 | 尺寸：240*40*97cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.柜体上方配有为一面格子铁网用于挂放物件。配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。配有一面洞洞板使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板，洞洞板上配有6根实木挂钩，表面使用环保水性漆处理。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 个 |
| 7 | 美劳用品柜 | 尺寸：98*30*65cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。背板采用双贴枫木纹饰面密度板。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端可配置2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 8 | 教具盒-小绿色 | 材质：安全塑料 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 18 | 个 |
| 9 | 移动晾纸架 | 尺寸：64*40*80cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.柜体内部使用22条PVC托条，可以放置11层晾纸网，塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件不易老化变色。 5.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 个 |
| 10 | 多功能收纳晾纸架 | 尺寸：75*30*64cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 个 |
| 11 | 贩卖展示柜 | 尺寸：80*30*60cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。柜配有六条直径为25mm的橡胶木圆棒，圆棒上共配有九个教具盒。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 个 |
| 12 | 教具盒-小米色 | 材质：安全塑料 尺寸：26*23*10cm（±2cm） 1.使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 18 | 个 |
| 13 | 中空三层柜 | 尺寸：83*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端可配置2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 14 | 中空八格柜 | 尺寸：83*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |

| 手工室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 互动游戏板-洞洞板 | 规格：60*120cm（±2cm） 材质：1.6cm厚度实木生态板，横板及木棒组合。为确保幼儿使用时的安全，互动游戏板材料环保生态木检验检测要求可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合GB6675.4-2014玩具安全标准且检验结果为合格，具备国家认可的省级及 以上第三方检测机构出具的质检报告。 用途：用于展示。 | 1 | 组 |
| 2 | 晾布架 | 规格：L100*W45*H150cm（±2cm） 材质：实木材质，圆角打磨、光滑质地 用途：用于展示幼儿手工作品 | 1 | 个 |
| 3 | 作品展示架 | 规格：L100*W80*H140cm（±2cm） 材质：柯木材质，手工打磨，4cm厚度拼接松木板底座，表面清漆处理。 用途：展示幼儿作品 | 1 | 组 |
| 4 | 原木壁挂 | 规格：L50*W120cm（±2cm） 材质：白桦树枝，麻绳、木夹，组合制作、高清打印图片及视觉装饰 用途：用于展示幼儿照片或小幅作品、卡片等。 | 1 | 组 |
| 5 | 木屏风 | 规格：定制主体结构 60cm*60cm*60cm*180cm（±2cm） （含布） 材质：松木材质，手工打磨边角及表面，三折，可移动 用途：用于展示扎染作品以及屏风展示 | 1 | 组 |
| 6 | 木箱三件套 | 规格：40*30*20cm、35*25*18cm、30*20*16cm（±2cm） 材质：天然杉木材质，纯手工精细做工，打磨光滑不刺手 用途：摆放或组合于墙面展示立体作品 | 1 | 套 |
| 7 | 小画架 | 规格：L20cm*H28cm（±2cm） 材质：松木材质，产品无毛刺，表面光滑整洁，结构稳定不摇晃，嵌入式螺丝，用料扎实，可折叠，五金选用环保五金，安全五毒。 用途：配合小画框作品展示于木箱之中 | 7 | 个 |
| 8 | 美术教室家具(桌子） | 规格：L190*W100*H55cm（±2cm） 材质：橡胶木材质，圆角打磨，水性漆表层处理，具有符合GB 28007-2011检测标准的检测报告 ，并同时满足外观（涂层外观）、桌面垂直冲击实验、甲醛释放量以上三项内容全部合格，具备国家装饰装修材料质量监督检验中心的质检报告。 用途：稳重、安全，适合幼儿平行创作及小组创作，便于材料共享 | 3 | 张 |
| 9 | 美术教室家具(椅子） | 规格：L30*W30*H35cm（±2cm） 材质：橡胶木材质圆角打磨、水性漆表层处理，具有符合GB 28007-2011检测标准的检测报告 ，并同时满足外观（涂层外观）、桌面垂直冲击实验、甲醛释放量以上三项内容全部合格，具备国家装饰装修材料质量监督检验中心的质检报告。 用途：契合幼儿人体工程学 | 24 | 个 |
| 10 | 收纳车 | 规格：L46*W26.5*H84cm（±2cm） 材质：橡胶木，大板直拼，圆角打磨，带挡边，万向轮，五金配件安全无毒。 用途：用以摆放、收纳、整理与分类创作材料、画笔画具、便于幼儿自主创作 | 2 | 组 |
| 11 | 多功能桌 | 规格：L120*W60*H55cm（±2cm） 材质：桌面5cm厚度，松木材质，桌角圆润，边角打磨。 用途：稳重、安全，适合幼儿平行创作及小组创作，便于材料共享 | 1 | 张 |
| 12 | 凳子 | 规格：直径30,H35cm（±2cm） 材质：实木框架加手工麻绳编织，科技布坐面，光滑触感，手感舒适，结实底板，承重耐用，上座盖可取下，可收纳。 用途：高度契合幼儿成长与发育所需。 | 6 | 个 |
| 13 | 三层榫卯书架 | 规格：L90*H80cm （±2cm） 材质：橡胶木打造，可拆卸组装，双层 用途：用于材料的收纳及摆放，也可用于作品的展示 | 1 | 组 |
| 14 | 轴线架 | 规格：29*18*40cm（±2cm） 材质：榉木材质，悬挂棉线设计 用途：用于幼儿手工织布课程操作。 | 2 | 个 |
| 15 | 桌面立式织布机 | 规格：L42*H51cm（±2cm） 材质：榉木材质，打磨光滑无毛刺，五金配件安全无毒。 用途：用于幼儿园编织体验 | 2 | 个 |

| 阅读室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 阅读桌 | 桌面尺寸：120*60*66cm（±2cm） 1.桌面材料采用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.桌腿使用环保水性漆处理。 5.桌脚采用52mm*52mm无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理，桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 6.五金件选用环保五金、安全无毒。 7.桌面上方板件。 8.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 张 |
| 2 | 实木80圆桌 | 桌面尺寸：80cm（±2cm） 直径 高度：52cm 1.桌面材料采用22mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.桌面表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.桌面底部使用1条PVC防变形条，有效防止实木弯曲、变形，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.桌脚采用47mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理，桌面与桌脚采用尼龙材质塑料连接件，通过增大桌脚与桌面的接触面积，有效增强桌子结构的稳定性，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 2 | 张 |
| 3 | 可堆叠幼教椅-27cm | 尺寸：38*44*56cm（±2cm） 座高27cm 1.椅背与座板采用PP材料，一体成型，座板宽29cm，靠背最宽处33cm，椅背高度32cm，材料厚度0.45cm，重量800g，每只椅腿底部有高度为6cm的塑料保护套，材质为尼龙材料，能有效保护地面，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 2.铁件部分采用铁管直径为3.8cm，壁厚0.1cm的弯管，表面采用烤漆工艺制成，底部与座板用自攻丝连接， 五金件选用环保五金、安全无毒，椅腿配以尼龙材质防护脚套、对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿与方便清洁。 3.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 18 | 张 |
| 4 | 环形沙发岛 | 尺寸：120*120*67cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.该产品包含4个PU材质坐垫。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.中间书架较高，四侧沙发包围保证安全稳固。 | 1 | 套 |
| 5 | 鲸鱼彩色圆凳组合 | 单个尺寸：40*40*32cm（±2cm） 1.该产品内部使用实木木框，高密度海绵。外部使用绒布材料。 颜色：粉/深绿/浅绿/蓝/黄色 | 1 | 套 |
| 6 | 立式图书柜 | 尺寸：80*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 7 | 收纳图书柜 | 尺寸：80*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 6.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 8 | 七彩河流教学毯 | 材质：尼龙 尺寸：200*200cm（±2cm） 厚度：0.7cm | 1 | 张 |
| 9 | 收纳图书柜 | 尺寸：84*30*85cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5.柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用，前方踢脚板两侧末端配有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 10 | 交通标志教学毯 | 材质：尼龙 尺寸：240*200cm（±2cm） 厚度：0.7cm | 1 | 张 |
| 11 | 展示书柜 | 尺寸：80*30*81cm（±2cm） 1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.五金件选用环保五金、安全无毒。 5. 柜子底部使用15mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |
| 12 | 美式单人沙发 | 尺寸：62*46*51cm（±2cm） 1.该产品内部使用橡胶木木框，高密度海绵。外部使用PU皮革 | 1 | 张 |
| 13 | 美式双人沙发 | 尺寸：96*46*51cm（±2cm） 1.该产品内部使用橡胶木木框，高密度海绵。外部使用PU皮革 | 1 | 张 |
| 14 | 移动书架B | 尺寸：66*55*45cm（±2cm） 1.使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计，PVC材质封边条的邻苯物质检测符合 QB/T 4463-2013标准规范的要求,热熔胶的总挥发性有机物符合 GB 18583-2008的标准限值要求。 4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg 。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 | 1 | 个 |
| 15 | 阅读沙发柜 | 尺寸：120*32*130cm（±2cm） 。 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁、顶部条纹布设计。 3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。 4.该产品包含一个弧形PU材质坐垫。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 1 | 个 |
| 16 | 展示高柜 | 尺寸：80*30*120cm（±2cm） 1.柜体使用18mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板,甲醛释放量符合 GB /T39600-2021中ENF级标准要求。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。 4.展示柜有五层斜侧板，能有效将图书、作品等展示。 5.五金件选用环保五金、安全无毒。 6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害，可触及间隙＜5mm或 ＞12mm，防止卡入手指或手臂。成品边缘与棱角、孔与间隙、活动部件间隙（抽屉、翻转板、柜门）、稳定性、折叠机构，结构安全、力学性能、有害物质限量、警示标识、标志、使用说明与甲醛释放量符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 7.前方踢脚板两侧末端配置有2个塑料防倾倒装置，防止柜体在遭受晃动时倾倒，塑料件不易老化变色。使用环保安全原生料，防霉菌抗老化，塑料符合食品级GB 4806.7-2023的相关标准要求；领苯二甲酸酯（增塑剂），可溶性重金属，多环芳经，甲醛释放量符合GB28481-2012标准要求。 | 2 | 个 |

| 办公室家具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一层 |  |  |  |  |
| 1、保健室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 2 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 2 | 把 |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化； 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型； 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽； 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 1 | 组 |
| 2、前台 |  |  |  |  |
| 1 | 吧台椅 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、脚架采用稳固金属脚，不生锈，牢固耐用， 坐垫采用优质西皮 | 2 | 个 |
| 3、门卫室 |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 1 | 把 |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化； 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型； 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 1 | 组 |
| 二层 |  |  |  |  |
| 1、财务室（2人） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 2 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 2 | 把 |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800mm （±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化； 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型； 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽； 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 1 | 组 |
| 2、园长办公室（2人） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 尺寸：1800*1600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：580*580*1100mm（±20mm） 1、规格：常规； 2、基材：选用优质植物真皮包面，厚度 1.3mm，内置高密度海绵，橡木实木扶手。 3、牛皮经防潮防污、防虫防腐等化学处理表面柔软、光泽持久； 4、海绵：选用优质高密度海绵，软硬适中，圆润厚实、弹性好。 5、五金脚架。 | 1 | 把 |
| 3 | 资料柜 | 尺寸：2000*400*2000mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 1 | 组 |
| 4 | 接待沙发 | 尺寸：1900*850*450mm（±20mm） 1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。 2、实木板框架:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵:采用PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。 | 1 | 张 |
| 5 | 茶几 | 尺寸：1200*600*420mm（±20mm） 1、规格：1200*600*550； 2、国产优质岩板台面12mm，耐刮耐磨耐高温， 3、脚架采用优质电镀钢制脚架； 4、选用国产五金配件 | 1 | 个 |
| 3、公共办公室（9人） |  |  |  |  |
| 1 | 教室值班桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 9 | 张 |
| 2 | 教室值班椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 9 | 把 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 4 | 组 |
| 三层 |  |  |  |  |
| 1、培训室（20人）3间 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：1200*400*750mm（±20mm） 板材：E0级实木颗粒板，E1级环保白乳胶；封边用材：2mm-4.3mm厚PVC胶结合喷油封边；五金采用DTC品牌,连接件。所有五金件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化学处理，不易变形。 | 20 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 尺寸：680*680*530mm（±20mm） 1、靠背：PP背框（黑色） 2、座垫：E1板材+原生海绵 3、扶手：无扶手 4、腰靠：可活动调节，注塑成型+原生海绵 5、20mm四脚落地架子 | 20 | 把 |
| 2、集体教室（50人) |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：1200*400*750mm（±20mm） 板材：E0级实木颗粒板，E1级环保白乳胶；封边用材：2mm-4.3mm厚PVC胶结合喷油封边；五金采用DTC品牌,连接件。所有五金件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化学处理，不易变形。 | 50 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 尺寸：680*680*530mm（±20mm） 1、靠背：PP背框（黑色） 2、座垫：E1板材+原生海绵 3、扶手：无扶手 4、腰靠：可活动调节，注塑成型+原生海绵 5、20mm四脚落地架子 | 50 | 把 |
| 3、中医操作室（20人） |  |  |  |  |
| 1 | 咨询师桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 4 | 张 |
| 2 | 扶手椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 8 | 把 |
| 3 | 诊疗床 | 尺寸：1900mm*600mm*700mm（±20mm） 1、面料：采用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； 2、脚架采用优质钢管，钢管厚度≥1.0mm | 8 | 张 |
| 4、接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 尺寸：1900*850*450mm（±20mm） 1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。 2、实木板框架:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵:采用PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。 | 1 | 张 |
| 2 | 茶几 | 尺寸：1200*600*420mm（±20mm） 1、规格：1200*600*550； 2、国产优质岩板台面12mm，耐刮耐磨耐高温； 3、脚架采用优质电镀钢制脚架, 4、选用国产五金配件； | 1 | 个 |
| 3 | 沙发椅 | 尺寸：800W*770D*880Hmm（±20mm） 1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。 2、实木板框架:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵:采用PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。 | 1 | 张 |
| 5、公共办公室（9人） |  |  |  |  |
| 1 | 教室值班桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 9 | 张 |
| 2 | 教室值班椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 9 | 把 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型。 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽。 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 4 | 组 |
| 6、公共办公室（6人） |  |  |  |  |
| 1 | 教室值班桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 6 | 张 |
| 2 | 教室值班椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 6 | 把 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：850*390*1800mm （±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化； 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型； 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽； 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 3 | 组 |
| 7、多功能活动室（120人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：1200*400*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 60 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 尺寸：680*680*530mm（±20mm） 1、靠背：PP背框（黑色） 2、座垫：E1板材+原生海绵 3、扶手：无扶手 4、腰靠：可活动调节，注塑成型+原生海绵 5、20mm四脚落地架子 | 120 | 把 |
| 3 | 报告厅主席台 | 尺寸：1400W*600D*760Hmm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 4 | 张 |
| 4 | 主席台椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 6 | 张 |
| 5 | 演讲台 | 尺寸：870*600*1050mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 1 | 张 |
| 8、培训室 3间（8人） |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍上下床 | 尺寸：1070*2070*1720mm（±20mm） 含标配1.0厚床板内空长1.91米，立柱55*75*1720 挂梯430*90*1700 | 12 | 张 |
| 2 | 书桌 | 尺寸：1200*450*750mm（±20mm） 基材：优质橡木 | 6 | 张 |
| 3 | 椅子 | 尺寸：430*450*850mm（±20mm） 基材：优质橡木，绒布饰面 | 6 | 把 |
| 4 | 衣柜 | 尺寸：880*600*1965mm（±20mm） 基材：优质橡木 | 6 | 组 |
| 四层 |  |  |  |  |
| 1、影音制作室（10人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：1200*400*750mm（±20mm） 板材：E0级实木颗粒板，E1级环保白乳胶；封边用材：2mm-4.3mm厚PVC胶结合喷油封边；五金采用DTC品牌,连接件。所有五金件做防锈、防腐处理,经防虫、防腐化学处理，不易变形。 | 10 | 张 |
| 2 | 扶手椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 10 | 把 |
| 3 | 文件柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型。 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽。 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 3 | 组 |
| 2、办公室（10人） |  |  |  |  |
| 1 | 咨询师桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 10 | 张 |
| 2 | 扶手椅 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 10 | 把 |
| 3 | 收纳柜 | 尺寸：1200*400*800mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 2 | 个 |
| 4 | 文件柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型。 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽。 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 4 | 组 |
| 3、会议室（30人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：6000*1800*760mm（±20mm） 基材：1:环保实木颗粒板.2：环保PVC封边.3:环保胶粘剂，符合国家标准规定.4:优质五金配件.5:铝合金 脚座+支架，静电粉末喷涂 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 30 | 张 |
| 4、休息区 |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 尺寸：2020*890*820mm（±20mm） 基材：优质西皮饰面 | 1 | 套 |
| 2 | 茶几 | 尺寸：1300*700*420mm（±20mm） 基材：岩板饰面，优质钢架脚 | 1 | 张 |
| 五层 |  |  |  |  |
| 1、资料室 |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 尺寸：850*390*1800 mm（±20mm） 采用优质钢材，厚度0.5mm,经防锈、防腐、磷化处理。 1. 采用钢制半成品进行酸洗、磷化和烘干，表面用优质粉 末静电喷涂，粉末经过高温流平、固化。 2. 部件、半成品采用全自动数控设备剪裁、冲切、折弯，无痕点焊成型。 3.承重搁板板边采用开口四折弯结构，内焊加强筋，加强筋钢板厚度，并冲内凹沟槽。 4.部件采用全自动前处理流水线即漂洗、脱脂、去油、酸洗、磷化、钝化、清水、烘干于一体流水线。 | 8 | 组 |
| 2 | 咨询师桌 | 尺寸：1200*600*750mm（±20mm） 1、贴面板：板材采用E0级三聚氰胺板； 2、基材：E1级刨花板,优质绿色环保产品； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶； 4、功能特点：1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、18mm、25mm等)；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 | 2 | 张 |
| 3 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 2 | 把 |
| 2、讨论室（20人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：6000*1800*760mm（±20mm） 基材：1:环保实木颗粒板.2：环保PVC封边.3:环保胶粘剂，符合国家标准规定.4:优质五金配件.5:铝合金 脚座+支架，静电粉末喷涂 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 20 | 张 |
| 3、远程指导室（20人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：6000*1800*760mm（±20mm） 基材：1:环保实木颗粒板.2：环保PVC封边.3:环保胶粘剂，符合国家标准规定.4:优质五金配件.5:铝合金 脚座+支架，静电粉末喷涂 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 16 | 张 |
| 4、会议室（20人） |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 尺寸：6000*1800*760mm（±20mm） 基材：1:环保实木颗粒板.2：环保PVC封边.3:环保胶粘剂，符合国家标准规定.4:优质五金配件.5:铝合金 脚座+支架，静电粉末喷涂 | 1 | 张 |
| 2 | 椅子 | 尺寸：520*470*1010mm（±20mm） 1、面料:选用优质颐达网布,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及15mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m3，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40℅，弹性好，不变形； 4、脚架：管壁1.5mm足厚，PP扶手。 | 16 | 张 |

| 定制柜体 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 产品名称 | 规格（长*高*厚）(mm) | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一楼入户 | 鞋柜1 | 1700*2400*300 1800*1000*300 | 5.88 | ㎡ | 免漆柜体材质：ENF胶合板 免漆柜门材质：ENF胶合板 柜体板材：1.厚度大于等于17.5mm ENF级 B2防火等级 优质实木多层ENF级板材:甲醛释放量≤0.0025mg/m3，含水率稳定在8%-10%之间。静曲强度、弹性模量、握螺钉力和吸水厚度膨胀率等关键指标，全面评估了板材的环保性能与物理性能经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准.B2级属于建筑材料燃烧性能分级中的‌可燃材料‌，依据国家标准GB 8624-2012. 2.面材:优质三聚氰胺贴面，耐酸、耐碱，具有宜清洗、防划痕等特点，柜门四向PUR封边，圆润光滑不刮手、不脱落开胶。 其他：含液压阻尼铰链、含柜门拉手。 款式：以甲乙双方确认的图纸为准。 |
|  |  | 鞋柜2 | 1800*3200*300 1800*1200*300 | 7.92 | ㎡ |  |
| 2 | 一楼晨检大厅 | 托育中心接待台 （混油） | 3200*800*600 900*800*600 | 2.88 | m |  |
|  |  | 圆弧 | R100 | 2.00 | 个 |  |
| 3 | 一楼服务中心门厅 | 接待台 （混油） | 3920*800*600 2160*800*600 | 6.08 | m |  |
| 4 | 一楼 托大班1 | 教具储物柜 配餐台(含石材) | 7800*800*600 | 7.80 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 吊柜 | 1750*800*300 1850*800*300 | 3.60 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1750*2 1850*2 | 7.20 | m |  |
|  |  | 衣帽间 | 1800*3200*400 2500*3200*400 | 13.76 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*400*400 | 2.80 | m |  |
| 5 | 一楼 乳儿班 | 配餐台(含石材) | 3700*800*600 | 3.70 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1200*800*300 | 1.20 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1200*2 | 2.40 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 清洁间(含石材) | 2000*800*600 2130*800*600 | 4.13 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 950*800*300 | 0.95 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 950*2 | 1.90 | m |  |
|  |  | 垃圾桶盖 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 2.00 | 套 |  |
|  |  | 儿童洗澡盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 储藏区 | 3060*3200*400 1120*3200*400 | 13.38 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2430*3200*400 | 7.78 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2450*3200*400 | 7.84 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2380*400*400 | 2.38 | m |  |
| 6 | 一楼 托小班1 | 配餐台（含石材） | 5100*800*600 | 5.10 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 2750*800*300 | 2.75 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 2750*2 | 5.50 | m |  |
|  |  | 垃圾桶盖 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 清洁间(含石材) | 1500*800*600 1450*800*600 | 2.90 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1225*800*400 | 1.23 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1225*2 | 2.45 | m |  |
|  |  | 儿童洗澡盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 储藏区 | 2550*3200*400 1160*3200*400 | 13.28 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*260*400 | 2.80 | m |  |
| 7 | 一楼 托小班2 | 配餐台（含石材） | 5100*800*600 | 5.10 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 2750*800*300 | 2.75 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 2750*2 | 5.50 | m |  |
|  |  | 垃圾桶盖 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 清洁间(含石材) | 1500*800*600 1450*800*600 | 2.90 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1225*800*400 | 1.23 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1225*2 | 2.45 | m |  |
|  |  | 儿童洗澡盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 储藏区 | 2550*3200*400 1160*3200*400 | 13.28 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*401 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*400*400 | 2.80 | m |  |
| 8 | 一楼 托小班3 | 配餐台（含石材） | 5100*800*600 | 5.10 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 2750*800*300 | 2.75 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 2750*2 | 5.50 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 清洁间(含石材) | 1500*800*600 1450*800*600 | 2.90 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1050*800*400 | 1.05 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1050*2 | 3.00 | m |  |
|  |  | 垃圾桶盖 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 成人盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 儿童洗澡盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 储藏区 | 2550*3200*400 1160*3200*400 | 13.28 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*401 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*400*400 | 2.80 | m |  |
| 9 | 一楼 托小班4 | 配餐台（含石材） | 5000*800*500 | 5.00 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 2800*800*300 | 2.80 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 2800*2 | 5.60 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 清洁间(含石材) | 1500*800*600 1450*800*600 | 2.90 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 2100*800*300 | 2.10 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 2100*2 | 4.20 | m |  |
|  |  | 垃圾桶盖 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 儿童洗澡盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 成人盆 | 定制 | 1.00 | 个 |  |
|  |  | 储藏区 | 3600*3200*400 1300*3200*400 | 15.68 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2150*3200*300 | 6.88 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2150*3200*300 | 6.88 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2400*400*400 | 2.40 | m |  |
| 10 | 二楼 托大班2 | 配餐台（含石材） | 5000*800*600 | 5.00 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1750*800*300 1750*800*300 | 3.50 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1750*2 1750*2 | 7.00 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 衣帽间 | 1075*3200*400 3500*3200*400 1700*3200*400 | 20.10 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*400*400 | 2.80 | m |  |
| 11 | 二楼 托大班3 | 配餐台（含石材） | 5225*800*600 | 5.23 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1750*800*300 1975*800*300 | 3.73 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1750*2 1975*2 | 7.45 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 衣帽间 | 3700*3200*400 1800*3200*400 | 17.60 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2500*3200*400 | 8.00 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 2800*260*400 | 2.80 | m |  |
|  |  | 储物柜1 | 2600*3200*400 | 8.32 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2600*3200*400 | 8.32 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 3000*400*400 | 3.00 | m |  |
| 12 | 二楼 托大班4 | 配餐台（含石材） | 5225*800*600 | 5.23 | m |  |
|  |  | 吊柜 | 1750*800*300 1975*800*300 | 3.73 | m |  |
|  |  | 镜子 | 定制 | 1.00 | 片 |  |
|  |  | 线灯+变压器 | 1750*2 1975*2 | 7.45 | m |  |
|  |  | 成人盆 | 680*450 | 1.00 | 套 |  |
|  |  | 衣帽间 | 3800*3200*400 1760*3200*400 | 17.79 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜1 | 2600*3200*400 | 8.32 | ㎡ |  |
|  |  | 储物柜2 | 2600*3200*400 | 8.32 | ㎡ |  |
|  |  | 电视柜 | 3000*400*400 | 3.00 | m |  |
| 注：以上尺寸允许偏离±2% |  |  |  |  |  |  |